随环建审〔2022〕30号

关于对湖北晶星科技股份有限公司年产3000吨氯代苯甲腈和年产3000吨氯代苯甲酸项目

环境影响报告书的审批意见

湖北晶星科技股份有限公司：

你公司报送的《湖北晶星科技股份有限公司年产3000吨氯代苯甲腈和年产3000吨氯代苯甲酸项目环境影响报告书》等申报资料已收悉。经研究，提出审批意见如下：

一、该项目（项目代码：2203-421350-89-01-326492）位于湖北随州市经济技术开发区青春化工园。项目总投资12000万元，其中环保投资755万元，占总投资6.30%。项目总占地面积178222.29m2，本项目建筑面积11919m2，仅占其中一部分。主要规划建设生产车间、仓库、综合楼、公用工程站、锅炉房、维修间、配电间、罐区及其他配套公用设施等，形成年产3000吨氯代苯甲腈和年产3000吨氯代苯甲酸系列产品生产能力。

项目已经发改部门预审，符合国家产业政策。项目选址位于随州市青春化工工业园，项目用地性质属于工业用地，符合园区产业发展规划及土地利用规划，与“三线一单”生态环境分区管控相符。厂址距离府河1公里以上，符合《中华人民共和国长江保护法》关于新建化工项目选址要求。经环评及专家论证，该项目在落实环评报告书中提出的环境保护措施后，对环境的影响可得到有效控制，主要污染物排放总量符合当地生态环境主管部门核定的总量控制要求。我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和采取的环境保对策措施。

二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求。严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

1.强化源头防控。按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，优化设计方案，选用优质装备，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

2.严格落实各项水污染防治措施。项目应按“雨污分流、清污分流、分类处理”的原则建设给排水系统，切实做好各类管网的防腐、防漏及防渗措施，项目营运期废水种类有生产废水、废气处理废水、车间及设备清洗废水、生活污水、初期雨水、真空泵废水、冷却循环水等。高浓度废水经“蒸发+芬顿”处理后与低浓度废水、生活污水、设备地面清洗水、真空泵废水、检验室废水、循环冷却系统排水及初期雨水经“水解酸化+TIC厌氧反应器+两级 A/O+芬顿氧化”预处理，处理达标后一并由“一企一管”专管输送至随州市青春化工园环境监控中心；经在线监测，废水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4“三级标准”，氯苯达到《石油化学工业污染物排放标准》表 3标准，氯化物达到《湖北省府河流域氯化物排放标准》（DB42/168-1999）表 1“二级标准”，NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1中的“B等级”标准及淅河污水处理厂接管标准后，输送至淅河污水处理厂深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放至府河。

3.严格落实各项大气污染措施。项目运行期有组织废气包括工艺废气、锅炉烟气和污水处理站废气等。氯化氢经过一级碱液喷淋对废气进行洗涤，然后除雾，再以一级活性炭吸附，经由 25m 高 DA001 排气筒排放；邻氯苯甲酸经“一级碱吸收+除雾+一级活性炭吸附”处理后，经 25m 高排气筒（排气筒编号2#）高空排放；废气经处理后需满足《石油化学工业污染物排放标准》表6相应标准限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准。氨经一级酸吸收以及活性炭吸附后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 相应标准。其他废气使用酸吸收+碱液吸收+除雾+活性炭吸附装置处理。锅炉烟气通过 15m 高排气筒（排气筒编号3#）高空排放，需满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中表2标准；污水处理站废气通过密闭装置收集，经喷淋（水洗）+生物滤池除臭+活性炭吸附去除恶臭气体和有机物预处理后，由15m高排气筒（排气筒编号4#）高空排放，处理后废气需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相应限值要求、《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1相应标准限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应限值。项目无组织排放废气包括车间、罐区挥发性气体等。生产过程中所使用的物料应尽量采用管道进行输送，并采用真空泵等系统进行物料的转移，以减少人工物料转移过程中产生的无组织废气。储罐应在罐体安装呼吸阀，呼吸阀经活性炭吸附装置处理废气后排放，盐酸储罐应增加碱液水封；车间真空泵废气应经活性炭吸附装置处理后排放。

4.严格落实噪声污染防治措施。项目应优先选择低噪声设备，并对真空泵和反应釜等噪声较大的设备置于密闭房屋内，窗户安装玻璃，墙面作吸声处理，综合采取减振、隔音、降噪等措施，确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准。

5.严格落实各项固废污染治理措施。严格落实各项固废污染治理措施。项目应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，分类收集堆放、分质处理生产中产生的各种固体废物。企业应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013年修改单中有关要求规范建设一般固废暂存间和危废暂存间。生活垃圾及一般废弃物交由环卫部门收集处理；本项目产生的危险废物主要包括静置分层废液（HW45，危险废物代码为261-084-45）、废催化剂（HW50，危险废物代码为900-048-50）、釜残（HW06，危险废物代码为900-407-06）、废活性炭（HW49，危险废物代码为722-006-49）、中和残渣（HW49，危险废物代码为722-006-49）、污泥（HW49, 危险废物代码为722-006-49）、内包装袋（HW49, 危险废物代码为900-041-49）、废润滑油（HW08, 危险废物代码为900-249-08）、分析检测废物（HW49,危险废物代码为900-047-49）等，按照危险废物管理要求收集、转运、暂存，并交由有资质的单位处理。危险废物收集、储存、转运及处置过程，应严格按照《危险废物转移管理办法》执行，危险废物临时贮存场所等关键点位应建设物联网监管系统，并与生态环境主管部门联网。

6.切实落实地下水和土壤污染防治措施。根据项目车间及公用设施产污及化学品存储等情况，厂区防渗分为重点污染防渗区和一般污染防渗区两类。对污水处理站、生产车间、储罐区、危险品仓库等划定为重点防渗区，对生产车间其他区域、办公区域划为一般防渗区，项目应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行防渗建设；生产过程中应加强现场管理，定期开展隐患排查，及时处理因跑、冒、滴、漏产生废水、废液，加强对防渗设施的维护管理。

7.严格执行防护距离要求。经过环评分析，项目无需设置大气环境防护距离。项目建议对车间、罐区、污水处理站设置100m、100m、100m卫生防护距离。经过现场勘查，拟建项目卫生防护距离范围内无居民等敏感目标。业主应向规划等相关主管部门告知防护距离要求，并配合相关部门加强周边防护距离管控，防护距离内不得新建居民点、学校、医院等环境敏感点。

8.严格总量控制要求。项目污染物控制总量为：化学需氧量4.624吨/年，氨氮0.4624吨/年，二氧化硫0.24吨/年，氮氧化物0.4182吨/年，挥发性有机物2.8106吨/年,颗粒物0.03214吨/年。项目应严格落实总量指标控制要求，并按照排污权交易要求开展排污权交易；未履行排污权交易手续前，项目不得投入运行。总量指标替代，来源落实情况及排污权交易情况作为项目竣工验收检查内容。

9.严格落实环境风险事故防范措施。项目应落实好罐区围堰、应急事故水池等风险应急措施建设。建立健全风险防控体系及突发环境事件应急体系，确保事故状态污染物不排入外环境；加大风险日常监控力度，重点关注废水、地下水、土壤、废气等风险隐患，做到早发现早排除；科学编制应急预案，经专家评审后按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求报管理部门备案，定期开展应急演练及应急培训，提高应对突发环境事件的应急处置能力。

三、按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，设置永久采样平台，预留检测口，规范化悬挂标识牌；合理设置地下水本底井及监测井；按照国家排污许可技术规范和环评报告提出的要求制定企业自行监测计划或方案，执行日常自行监测制度，保留检测原始记录备查，主动公开检测数据，并及时向上传自行监测数据。

四、在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，在环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同及工程监理合同文件中明确环保条款及责任。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目竣工后，必须按规定程序进行自主竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入正式生产。

七、建设单位在发生实际排污行为之前（启动设施调试前），应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。报告书以及批复中与污染物排放相关的主要内容应当载入排污许可证，并严格落实管理台账、信息公开、自行监测、数据上传、执行报告上报等证后管理相关要求。

八、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件。

九、做好人员培训和内部环境管理工作。应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、污染防治、应急处置等理论知识和操作技能培训。建立完善内部环境管理制度，包括目标责任管理制度，危险废物接收制度、交接班及运行登记制度、监测制度、设施维护制度等。做好档案管理，包括内部管理制度档案、环评资料档案、三同时资料档案、危险废物转移联单档案、监测报告档案、排污许可执行报告档案、生态环境部门现场检查记录档案、设施维护档案、公文函件档案等。

十、请随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心负责项目“三同时”监督检查工作和日常监督管理工作，市生态环境保护综合执法支队负责不定期抽查工作。

十一、你公司应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响评价报告书（含公众参与文本）送随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

十二、本项目若涉及其他部门行政许可事项，请依法依规予以办理。

随州市生态环境局

2022年11月19日

抄送：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心  随州市生态环境保护综合执法支队    武汉艾洁特环保科技有限公司